NÁVOD K OBSLUZE

## Domovní telefon 1172/45 pro systém 1072 URMET

# A – tlačítko pro otevírání el. zámku

L – indikační LED

T1, T2, T3 – přídavná tlačítka

SVORKY:

L1, L2 – datová sběrnice

C1, C2 – tlačítko pro vyzvánění z podlaží

S+, S-  - výstup pro externí gong 1072/59

Tlačítko pro otevírání zámku – je aktivní od zazvonění po ukončení hovoru.

Indikační LED L – indikuje nastavení telefonu:

rychlé blikání  (cca 1x / 1sek.) – aktivována funkce automatického otevírání dveří;

pomalé blikání (cca 1x / 3 sek.) – vypnuté zvonění;

trvale svítí – dveře jsou otevřeny (pouze je-li tato signalizace zavedena/nainstalována).

Tlačítko T3 – tlačítko funkcí:

aktivace/deaktivace automatického otevírání dveří – držte zmáčknuté tlačítko T3 a stiskněte tlačítko pro otevírání zámku A, opakováním procesu vrátíte nastavení zpět (aktuální stav je signalizován LED);

výběr zvonění – držte zmáčknuté funkční tlačítko a stiskněte tlačítko 2, každým zmáčknutí tlačítka 2 se změní zvonění;

výběr zvonění (pro tlačítko na podlaží/ za dveřmi bytu) – držte zmáčknuté funkční tlačítko a stiskněte tlačítko 1, každým zmáčknutí tlačítka 1 se změní zvonění.

Tlačítko T2 – servisní tlačítko:

aktivuje nainstalované servisní funkce - rozsvěcení světel na chodbě, otevírání dveří garáže atd.;

nastavení hlasitosti vyzvánění – stiskněte tlačítko na otevírání dveří a stiskněte tlačítko 2, každým zmáčknutím tlačítka 2 se změní hlasitost vyzvánění (hlasitost má tři polohy – vypnuto, potichu, nahlas).

Tlačítko T1 – volání na ústřednu – zvedněte sluchátko a zmáčkněte tlačítko 1.

Opravy a montáže : 

Zhotovitel firma Elspro Choceň p. Zdeněk Šimek, tel.603 834 303, mail: elspro@worldmail.cz
                           2 letá záruka skončila v roce 2013 .
PB elektro Na Občinách 963, HK-Malšovice 500 09, tel.607 807 746,mail: info@pbelektro.cz
Josef Pokorný Urbanice 77, tel. 607 807 746, mail: pokorny.elektro@seznam.cz
Petr Říha Pardubice, Kosmonautů 247 530 09, tel.605 727 334, mail:tesebu@seznam.cz